无线传感器网络

传感器网络数据收发仿真

姓    名   黄链泽 李梓硕 鄭毓恒

学    院        计算机学院

专    业      计算机科学与技术

班    级        2020211302

学    号        2020211246

2020211250

2020211262

任课教师           刘亮

2023年 	5 月

实验目的

- 编写仿真脚本，实现传感器网络（至少三个）数据的发送和接收

- 仿真过程记录到log日志中，仿真结束后对log日志进行分析，计算数据的丢包率和时延。

实验环境

- Ubuntu-14.04.6

- VMware Workstation 16 Pro

- TinyOS 2.1.2

- Python 2.7.6

- GCC 4.8.4

实验内容和步骤

实验在安装完成的TinyOS程序文件夹中自带的RadioCountToLedsC中进行，首先需要修改其中的RadioCountToLedsC.h、RadioCountToLedsC.nc和RadioCountToLedsAppC.nc三个文件的内容。

在RadioCountToLedsC.h文件，除了默认的counter成员，给自定义的radio_count_msg_t类型添加src、hour、min和sec四个成员，分别表示发送源节点和发送时间。

#ifndef RADIO_COUNT_TO_LEDS_H #define RADIO_COUNT_TO_LEDS_H typedef nx_struct radio_count_msg { nx_uint16_t counter; nx_uint16_t src; nx_uint16_t hour; nx_uint16_t min; nx_uint16_t sec; } radio_count_msg_t; enum { AM_RADIO_COUNT_MSG = 6, }; #endif

由于在代码中需要得知发送的源节点，需要调用AMPacket.source()函数。在RadioCountToLedsAppC.nc中，将RadioCountToLeds.nc中的AMPacket接口连接到AMSenderC部件。

#include "RadioCountToLeds.h" configuration RadioCountToLedsAppC {} implementation { components MainC, RadioCountToLedsC as App, LedsC; components new AMSenderC(AM_RADIO_COUNT_MSG); components new AMReceiverC(AM_RADIO_COUNT_MSG); components new TimerMilliC(); components ActiveMessageC; App.Boot -> MainC.Boot; App.Receive -> AMReceiverC; App.AMSend -> AMSenderC; App.AMControl -> ActiveMessageC; App.Leds -> LedsC; App.MilliTimer -> TimerMilliC; App.Packet -> AMSenderC; App.AMPacket -> AMSenderC; }

在RadioCountToLedsC.nc文件中，为module新增接口AMPacket。

module RadioCountToLedsC @safe() { uses { interface Leds; interface Boot; interface Receive; interface AMSend; interface AMPacket; interface Timer<TMilli> as MilliTimer; interface SplitControl as AMControl; interface Packet; } }

新增两个函数，writelog()负责将数据的收发信息写入日志文件，resetLog()在重启脚本时重置日志文件。日志中的一行表示为一次发送或者接收，每行开头会以‘Send’或者‘Recv’以作区分。然后，后续的数字按顺序分别表示源节点号、发送时间（时:分:秒）。假如是Recv，接收信息类型，后续还有目的节点号和接收时间（时:分:秒）。

char logbuf[1024]; void writeLog(int isrecved, nx_uint16_t send_node, nx_uint16_t shour, nx_uint16_t smin, nx_uint16_t ssec, nx_uint16_t recv_node, nx_uint16_t rhour, nx_uint16_t rmin, nx_uint16_t rsec) { FILE *fd = fopen("log.txt", "a+"); if(fd==0) { printf("Opening Log File Error!\n"); exit(0); } memset(logbuf, 0, sizeof(logbuf)); if(!isrecved) { sprintf(logbuf, "Send %d %d:%02d:%02d\n", send_node, shour, smin, ssec); } else { sprintf(logbuf, "Recv %d %d:%02d:%02d %d %d:%02d:%02d\n", send_node, shour, smin, ssec, recv_node, rhour, rmin, rsec); } fprintf(fd, logbuf); fclose(fd); } void resetLog() { FILE *fd = fopen("log.txt", "w+"); if(fd==0) { printf("Opening Log File Error!\n"); exit(0); } fclose(fd); }

在事件函数Boot.booted()中，也就是节点启动后调用的函数中，新增一条debug信息输出到屏幕上，提示节点已启动。并且调用resetLog()函数，清空日志文件。

event void Boot.booted() { call Leds.led0On(); dbg("Boot", "Application booted.\n"); resetLog(); call AMControl.start(); }

修改函数MilliTimer.fired()函数，给发送报文写入发送源节点号和发送时间，然后调用writeLog()写入发送信息，再修改debug信息的输出格式，新增发送时间和源节点号。

time_t timep; struct tm *p; event void MilliTimer.fired() { int hour, min, sec; counter++; dbg("RadioCountToLedsC", "RadioCountToLedsC: timer fired, counter is %hu.\n", counter); if (locked) { return; } else { radio_count_msg_t* rcm = (radio_count_msg_t*)call Packet.getPayload(&packet, sizeof(radio_count_msg_t)); if (rcm == NULL) { return; } rcm->counter = counter; rcm->src = call AMPacket.source(&packet); time(&timep); p = gmtime(&timep); hour = p->tm_hour; min = p->tm_min; sec = p->tm_sec; rcm->hour = htons(hour); rcm->min = htons(min); rcm->sec = htons(sec); if (call AMSend.send(AM_BROADCAST_ADDR, &packet, sizeof(radio_count_msg_t)) == SUCCESS) { writeLog(0, rcm->src, hour, min, sec, 0, 0, 0, 0); dbg("RadioCountToLedsC", "RadioCountToLedsC: %d:%02d:%02d packet %d is sent from Node %d.\n", hour, min, sec, counter, rcm->src); locked = TRUE; } } }

修改Receive.receive()函数，在接收到数据后，获取信息。在报文信息中可以看到发送的时间和源节点号，然后获取接收时的时间和节点号。调用writeLog()写入接收信息，再修改debug信息的输出格式，新增接收时间、源节点号和目的节点号。

event message_t* Receive.receive(message_t* bufPtr, void* payload, uint8_t len) { int cur_hour, cur_min, cur_sec, shour, smin, ssec; if (len != sizeof(radio_count_msg_t)) {return bufPtr;} else { radio_count_msg_t* rcm = (radio_count_msg_t*)payload; shour = ntohs(rcm->hour); smin = ntohs(rcm->min); ssec = ntohs(rcm->sec); time(&timep); p = gmtime(&timep); cur_hour = p->tm_hour; cur_min = p->tm_min; cur_sec = p->tm_sec; writeLog(1, rcm->src, shour, smin, ssec, TOS_NODE_ID, cur_hour, cur_min, cur_sec); dbg("RadioCountToLedsC", "%d:%02d:%02d Node %d Received packet %d of length %hhu from Node %d.\n", cur_hour, cur_min, cur_sec, TOS_NODE_ID, rcm->counter, len, rcm->src); if (rcm->counter & 0x1) { call Leds.led0On(); } else { call Leds.led0Off(); } if (rcm->counter & 0x2) { call Leds.led1On(); } else { call Leds.led1Off(); } if (rcm->counter & 0x4) { call Leds.led2On(); } else { call Leds.led2Off(); } return bufPtr; } }

接下来编写仿真脚本代码。本次实验用了6个节点，读取拓扑文件topo6.txt，用meyer-heavy.txt文件的噪声道数据建立噪声模型。

#! /usr/bin/python from TOSSIM import * import sys t = Tossim([]) r = t.radio() f = open("topo6.txt", "r") for line in f: s = line.split() if s: print " ", s[0], " ", s[1], " ", s[2]; r.add(int(s[0]), int(s[1]), float(s[2])) t.addChannel("RadioCountToLedsC", sys.stdout) t.addChannel("Boot", sys.stdout) noise = open("meyer-heavy.txt", "r") for line in noise: str1 = line.strip() if str1: val = int(str1) for i in range(1, 7): t.getNode(i).addNoiseTraceReading(val) for i in range(1, 7): print "Creating noise model for ",i; t.getNode(i).createNoiseModel() t.getNode(1).bootAtTime(100001); t.getNode(2).bootAtTime(200001); t.getNode(3).bootAtTime(300001); t.getNode(4).bootAtTime(400001); t.getNode(5).bootAtTime(500001); t.getNode(6).bootAtTime(600001); for i in range(10000): t.runNextEvent()

拓扑文件topo6.txt中，3个数值指明一条链路：源节点、目标节点和增益。文件内容如下：

1 2 -31.0 1 3 -32.0 1 4 -33.0 1 5 -34.0 1 6 -35.0 2 1 -40.0 2 3 -41.0 2 4 -42.0 2 5 -43.0 2 6 -44.0 3 1 -60.0 3 2 -61.0 3 4 -62.0 3 5 -63.0 3 6 -64.0 4 1 -80.0 4 2 -81.0 4 3 -82.0 4 5 -83.0 4 6 -84.0 5 1 -30.0 5 2 -31.0 5 3 -32.0 5 4 -33.0 5 6 -34.0 6 1 -70.0 6 2 -71.0 6 3 -72.0 6 4 -73.0 6 5 -74.0

TOSSIM不但可以仿真无限电的传播模型，还可以利用就近匹配算法（CPM）来模拟射频噪声、节点间的相互干扰以及外部信号源节点的干扰。CPM算法利用噪声道文件产生一个统计模型。通过调用节点对象的addNoiseTraceReading命令创建噪声模型。在tos/lib/tossim/noise目录下有几个简单的噪声文件。例如，meyer­heavy.txt文件保存的是斯坦福大学Meyer图书馆的噪声道数据，它的前十行如下：

-39 -98 -98 -98 -99 -98 -94 -98 -98 -98

在脚本代码后面在添加计算数据的丢包率和时延的部分。首先逐行读取日志文件，然后分别存储发送数据总数、成功接收总次数和时延总和。由于日志只有发送和接收时间，需要由脚本计算时延。读取后日志文件后，可以得到每个节点发送和接收到的数据总数，以及接收到的所有数据的传输时延的总和。最后，利用这些数据，计算六个节点的收发数据总数、总丢包率和平均时延。

Send = [0] * 6 Send_Succ = [0] * 6 Delay_Sum = [0] * 6 def cut_line(line): line_list = line.split(' ') if (len(line_list) < 3): return send_time_list = line_list[2].split(':') send_hour = int(send_time_list[0]) send_min = int(send_time_list[1]) send_sec = int(send_time_list[2]) type = line_list[0] send_node = int(line_list[1]) if (send_node == 0): return if (type == 'Send'): Send[send_node - 1] += 5 else: recv_node = int(line_list[3]) Send_Succ[send_node - 1] += 1 recv_time_list = line_list[4].split(':') recv_hour = int(recv_time_list[0]) recv_min = int(recv_time_list[1]) recv_sec = int(recv_time_list[2]) delay = (recv_hour - send_hour) * 3600 + (recv_min - send_min) * 60 + recv_sec - send_sec delay = delay * 1000 Delay_Sum[send_node - 1] += delay log_file = open('log.txt','r') while 1: line = log_file.readline() cut_line(line) if not line: break tot_send = 0 tot_succ = 0 tot_delay = 0 print "-------------------------------------------------------------" print "Analysis Result:" for i in range(6): print ('Node %d : Packet Loss Rate = %.2f%% Average Delay = %.2f ms' % (i+1, (1 - 1.0 * Send_Succ[i] / Send[i]) * 100, 1.0 * Delay_Sum[i] / Send_Succ[i])) tot_send += Send[i] tot_succ += Send_Succ[i] tot_delay += Delay_Sum[i] print '' print 'Overall : Packet Loss Rate = %.2f%% Average Delay = %.2f ms' % ((1-1.0*tot_succ / tot_send) * 100, 1.0 * tot_delay / tot_succ)

在终端输入make micaz sim编译并生成Tossim应用程序，然后运行脚本程序。得到以下结果：

从结果中，可以看到每次发送和接收都会在终端输出对应的信息。在仿真结束后，输出了每个节点的丢包率和时延，最后输出全部节点的丢包率和时延。总丢包率为31.38%，时延是2.89ms。

实验总结

通过本次实验，使用了TOSSIM应用程序进行仿真，学会了修改nc文件和头文件，编辑所需接口和部件，实现所需的额外功能。同时，经过编写脚本程序和修改nc文件，学到了仿真传感器网络数据的发送和接收的流程。例如，在本次实验，脚本程序提供了拓扑网络文件，建立了噪声模型。RadioCountToLeds应用程序定时控制节点向其他所有节点广播发送数据，也处理了接收到的数据。